Всероссийская Академия сельскохозяйственных наук

(РАСХН)

Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности

им. В.М.Горбатова

(ВНИИ мясной промышленности им. В.М.Горбатова)

УТВЕРЖДАЮ:                                                      УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Департамента                              Зам. директора ВНИИМП

Госсанэпиднадзора                                              член-корр. РАСХН

Минздрава России

_______________С.И.Иванов                               ___________________Г.Е.Лимонов

“____”__________2002 г.                                       “____”_____________2002 г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО  ПРИМЕНЕНИЮ  СРЕДСТВА

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО “ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ”

НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ  МЯСНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(ЗАО «Центр дезинфекции», Россия)

СОГЛАСОВАНО:                                                     РАЗРАБОТАНО:

Председатель Подкомиссии                                  Зав. лабораторией гигиены

по дезинфекционным средствам                           производства и микробиологии

федеральной Комиссии                                          ВНИИМП РАСХН, профессорпо МИБП, Д и ПКС

Департамента госсанэпиднадзора                          __________________Ю.Г. Костенко

Минздрава России,                                                  “_____”___________2002 г.

академик РАМН

Научный сотрудник

__________________М.Г. Шандала                        ВНИИМП РАСХН

______________М.Ю. Минаев

“_____”_________2002 г.

#### Старший научный сотрудник ВНИИМП

РАСХН,  к.в.н.

_______________В.О. Рыбалтовский

“____”__________2002 г.

#### Ведущий научный сотрудник НИИД

Минздрава России, к.м.н.

_______________Г.П.Панкратова

“____”__________2002 г.

Ведущий научный сотрудник НИИД,

Минздрава России, к.х.н.

________________А.Н.Сукиасян

“____”___________2002 г.

Москва 2002 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства дезинфицирующего “ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ”

на предприятиях мясной промышленности

(ЗАО «Центр дезинфекции», Россия)

Инструкция разработана в лаборатории гигиены производства и микробиологии Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им. В.М. Горбатова ( ВНИИ мясной промышленности им. Горбатова) совместно с научно-исследовательским институтом дезинфектологии (НИИД).

Авторы:

от ВНИИМП: зав. лабораторией гигиены производства и микробиологии, д.в.н., профессор Ю.Г. Костенко; н.с., М.Ю. Минаев; с.н.с., В.О. Рыбалтовский;

от НИИД: ведущий научный сотрудник, к.м.н. Г.П. Панкратова; ведущий научный сотрудник, к.х.н. А.Н. Сукиасян.

Инструкция предназначена для работников мясной отрасли при осуществлении процессов технологической мойки и дезинфекции  оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений на предприятиях мясной промышленности.

Инструкция определяет методы и режимы применения дезинфицирующего средства «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ», требования техники безопасности, технологический порядок дезинфекции, методы контроля концентрации рабочих растворов средства и полноты смываемости его остаточных количеств с поверхностей обрабатываемых объектов.

- ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Средство «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ» представляет собой концентрированную прозрачную жидкость голубого цвета с лимонным запахом, хорошо смешивающуюся с водой. В состав средства входят шесть четвертичных аммониевых соединений (3,8%) в качестве действующих веществ, а также различные вспомогательные компоненты, рН средства  - 7,0-9,0. Водные растворы средства прозрачны, не вызывают порчи обрабатываемых объектов из различных материалов. Средство расфасовано в пластиковые канистры емкостью 20 л, 10 л, 5 л, 3 л и пластиковые флаконы емкостью 1 л с дозирующим устройством. Срок годности средства – 5 лет в невскрытой упаковке производителя. Срок годности рабочих растворов – 14 суток.

1.2. Средство «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ» обладает антимикробной активностью  в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, стрептококков, сальмонелл. Средство обладает моющими и дезодорирующими свойствами, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения.

1.3. По параметрам острой токсичности средство «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ» относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок, при нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии летучих компонентов (пары). Средство оказывает слабое местно-раздражающее действие в виде концентрата на кожу и слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим и кумулятивным действием.

Рабочие концентрации при однократных и многократных повторных аппликациях не оказывают местно-раздражающего действия. В форме аэрозоля при использование способа орошения средство вызывает раздражение верхних дыхательных путей.

  - «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ» предназначен для дезинфекции любых видов оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений, изготовленных из всех видов материалов, разрешенных для использования на предприятиях мясной промышленности.

- ПРИГОТОВЛЕНИЕ  РАБОЧИХ  РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ» (1 и 2% водные растворы) готовят разведением средства водой. Для приготовления рабочих растворов следует пользоваться таблицей

Таблица 1

| Требуемая концентрация, % |  | Количества средства и воды в расчете на 1 л |  |
| --- | --- | --- | --- |
| По средству | По ДВ | ## Кол-во средства, мл | Количество воды, мл |
| 1,0 | 0,038 | 10 | 990 |
| 2,0 | 0,076 | 20 | 980 |

- ПРИМЕНЕНИЕ   СРЕДСТВА

- Дезинфицирующее средство «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ» предназначено для дезинфекции различных видов технологического оборудования, инвентаря и тары на предприятиях мясной промышленности. Кроме этого, средство «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ»  может применяться для дезинфекции производственных и подсобных помещений.

- Рабочие растворы средства используют строго в соответствии с действующей «Инструкцией по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности», т.е. после предварительной мойки и ополаскивания.

Недопустимо наличие белково-жировых загрязнений на поверхностях, подвергающихся дезинфекции. Непосредственно после дезинфекции осуществляют ополаскивание водой от остатков дезинфицирующего раствора в течение 5-10мин.

3.3. Перед дезинфекцией производственных, санитарно-бытовых и подсобных помещений (полов, стен) необходимо промыть (обезжирить) щелочными, а при необходимости и кислотными техническими моющими средствами для удаления имеющихся белково-жировых отложений.

3.4. После полного удаления остатков моющего раствора водопроводной водой, дезинфекцию оборудования и поверхностей помещений проводят в соответствии с режимами, изложенными в таблице 2.

Таблица 2.

Режимы дезинфекции различных объектов

растворами средства «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ»

|  | Показатели рабочего раствора «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ» |  | Время | Способ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты | Концентрация , | Температура, | воздействия, | применения |
| дезинфекции | % (по объему) | О С | мин. |  |
| ### Разделочные столы, оборудование (куттер, фаршемешалка) | 1,0 | 20 | 30 | Циркуляция раствора при включенной машине или протирание |
| Доски разделочные, транспортеры | 2,0 | 20 | 30 | Протирание и орошение |
| Тара (лотки, противни, ковши и др.) | 1,0 | 20 | 30 | Протирание и орошение |
| ### Пол, стены | 2,0 | 20 | 30 | Протирание и орошение |
| Инвентарь, в т.ч. ножи разделочные | 1,0 | 20 | 30 | Погружение |
| Съемные части оборудования (волчка, куттера и др.) | 1,0 | 20 | 30 | Погружение |

3.5. Объекты, непосредственно контактирующие с пищевым сырьем (разделочные столы, разделочные доски, стеллажи, сосисочные автоматы, шприцевальные аппараты и т.д.) подвергают механической очистке от пищевых остатков, обезжиривают путем мытья щелочными моющими растворами с последующим промыванием горячей водой. Дезинфекцию проводят  в течение 30мин. 1,0-2,0%  раствором средства «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ»  из расчета 0,5 л на 1 м2 поверхности, затем остатки раствора смывают струей воды или в проточной воде в течение 20мин. до полного смывания дезинфектанта.

3.6. Дезинфекцию оборудования (волчки, куттера, мешалки) осуществляют механизированным способом путем заполнения и циркуляции в них 1,0% раствора средства «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ»  в течение 30мин. с последующим промыванием холодной водой в течение 15-20мин.

3.7. Все съемные части оборудования (волчок, шприцы, котлетные автоматы, пельменные автоматы, мясорубки и т.д.) подвергают  механической очистке от остатков сырья, обезжиривают путем мытья горячими щелочными моющими растворами, промывают горячей водой и дезинфицируют путем погружения на 30мин. в передвижную ванну с 1,0 % раствором средства «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ»  с последующим  промыванием струей воды или в проточной холодной воде до отсутствия остаточных количеств дезинфицирующего средства в течение 15-20мин.

3.8. Профилактическую дезинфекцию мелкого инвентаря и посуды (ведра, лотки, мелкие детали машин и т.д.) осуществляют погружением на 30мин. в передвижную ванну с 1,0 % раствором средства «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ»  с последующим  промыванием в холодной воде в течение 15-20мин.

Дезинфекцию крупного инвентаря (напольные тележки, ковши и т.п.) проводят протиранием и орошением 1,0 % раствором средства «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ», после чего промывают водой в течение 5-10мин.

3.9. Объекты, не контактирующие с пищевым сырьем (электропилы, оборудование для съемки шкур и др.) обрабатывают по п.3.5.

Конкретный вид оборудования встречающийся на предприятиях мясной промышленности, подвергают санитарной обработке средством «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ»  в соответствии с порядком подготовки оборудования, изложенным в действующей “Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности” и руководствуясь пп. 3.5 , 3.6 , 3.7, 3.8, 3.9 настоящей инструкции.

3.10. Поверхность стен (кафельные), дверей ежедневно протирают ветошью, смоченной 2,0 % раствором при экспозиции 30мин. с последующим смыванием водой и протиранием ветошью насухо.

3.11. Уборка полов проводится ежесменно путем протирания ветошью смоченной 2,0 % раствором средства «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ»  при экспозиции 30мин. с последующим смыванием водой и протиранием ветошью насухо.

Физико-химические и аналитические методы контроля качества дезинфицирующего средства с моющим эффектом «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ»  изложены в п.6.

3.12. Контроль качества санитарной обработки оборудования осуществляется в соответствии с требованиями действующей “Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности”.

- ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. На каждом мясоперерабатывающем предприятии санитарную обработку оборудования и тары проводит специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщицы, мойщики, аппаратчики.

4.2. К работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайном отравлении.

4.3. При работе со средством «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ» необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях. В соответствии с инструкцией по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях молочной промышленности.

4.4. При работе со средством «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ»необходимо избегать его попадания на кожу и в глаза.

4.5. При распылении использовать средства защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки "В" и глаз - герметичными очками.

4.6. При всех работах со средством «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ»  необходимо защищать кожу рук резиновыми перчатками.

4.7. Помещения, где распыляют средство «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ»  должны быть снабжены приточно-вытяжной механической вентиляцией.

4.8. Средство «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ»  следует хранить отдельно от продуктов питания и в местах, недоступных детям.

4.9. В отделении для приготовления дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку.

- 5. МЕРЫ  ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ  ПРИ  СЛУЧАЙНОМ  ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При распылении средства "Дезэфект-Санит" без средств защиты может возникнуть раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель. затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко или боржоми). При необходимости обратиться к врачу.

5.2. При попадании концентрата средства "Дезэфект-Санит" на кожу смыть его большим количеством воды с мылом.,

5.3. При попадании средства "Дезэфект-Санит" в глаза немедленно промыть их под проточной водой в течение 10-15 минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к окулисту.

5.4. При попадании средства "Дезэфект-Санит" в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  И  АНАЛИТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ   КАЧЕСТВА СРЕДСТВА «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ»

6.1. Контролируемые показатели качества и нормы

Действующими веществами в средстве «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ» является смесь 6 четвертичных аммониевых солей (ЧАС), содержание которой в средстве составляет 3,8%. В состав смеси этих ЧАС входят октилдецилдиметиламмоний хлорид (30,0%), тетрадецилдиметилбензиламмоний хлорид (20,0%), додецилдиметил- бензиламмоний хлорид (16,0%), диоктилдиметиламмоний хлорид (15,0%), дидецилдиметиламмоний хлорида (15,0%), и гексадецилдиметилбензиламмоний хлорид (4,0%).

Дезинфицирующее средство «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, запах, плотность при 200С, показатель концентрации водородных ионов (рН) и массовая доля  ЧАС (суммарно).

В приведенной ниже таблице представлены контролируемые показатели и нормы по каждому из них.

Показатели качества дезинфицирующего средства «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ»

Таблица3

| №№ пп/п | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость голубого цвета |
| 2 | Запах | Лимонный |
| 3 | Плотность при 200С, г/см3 | 1,020 ± 0,005 |
| 4 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) | 7,0 – 9,0 |
| 5 | Массовая доля ЧАС (суммарно), % | 3,8 + 0,15 |

6.2. Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид  средства «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ» определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.

Запах оценивают органолептически.

6.3. Определение плотности при 200С

Определение  плотности  при   200С проводят с помощью ареометра или пикнометра  согласно ГОСТ 18995.1-73  «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

6.4. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН). рН средства определяют потенциометрическим методом по ГОСТ 22567.5-93 «Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения показателя концентрации водородных ионов».

6.5. Определение массовой доли четвертичных аммониевых солей (суммарно)

6.5.1. Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ  1770-74.

Колба   Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74.

Цилиндры  1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99,0% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации.

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.5.2. Подготовка к анализу

6.5.2.1.Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия 0,120 г    додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.

6.5.2.2. Приготовление смешанного индикатора

Раствор 1. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см3 воды, прибавляют 0,5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см3   и перемешивают.

Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор смешанного индикатора готовят смешением  раствора 1 и  раствора 2 в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3 дней.

6.2.3.Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия.

Поправочный   коэффициент   определяют   двухфазным     титрованием раствора додецилсульфата натрия 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым  растворением   0,143 г  цетилпиридиний    хлорида 1-водного  в  100  см3  дистиллированной   воды   (раствор   готовят   в  мерной колбе вместимостью 100 см3).

К   5 см3    или  10 см3   раствора   додецилсульфата натрия  в конической колбе или цилиндре с притертой пробкой прибавляют   15 см3 хлороформа, 2 см3 раствора смешанного индикатора и 30 см3 воды. Закрывают   пробку  и  встряхивают. Содержимое  колбы   титруют  раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

6.5.3. Выполнение анализа

Навеску анализируемого средства «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ» от 1,5 до 2,5 г,  взятую с точностью до 0,0002 г, количественно  переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и  объем доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу  либо в цилиндр с притертой пробкой   вносят 5 см3   раствора додецилсульфата натрия, прибавляют   15 см3  хлороформа,  2 см3 смешанного индикатора и 30 см3  дистиллированной воды.  Полученную двухфазную систему   титруют   приготовленным раствором анализируемой пробы средства «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ» при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до  перехода окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

6.5.4.  Обработка результатов

Массовую долю четвертичных аммониевых солей (суммарно) (Х) в процентах вычисляют по формуле:

0,00137 . V  . К . 100.  100

Х  =    ----------------------------------- ,

m .   V1

где 0,00137 – масса суммы ЧАС, соответствующая 1 см3 раствора

додецилсульфата  натрия концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) =

0,004 моль/дм3, г;

V -  объем  титруемого    раствора     додецилсульфата      натрия  концентрации

С (С12Н25SO4Nа) = 0,004моль/дм3, равный 5  см3;

К  - поправочный     коэффициент     раствора    додецилсульфата

натрия    концентрации С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3;

100 – разведение анализируемой пробы;

V1 - объем раствора средства «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ», израсходованный

на  титрование, см3;

m – масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,2%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа 6,5%,  при доверительной вероятности 0,95.

6.6. МЕТОД  ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ  ДЕЙСТВУЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ   ЧАС (СУММАРНО) В РАБОЧИХ РАСТВОРАХ

Для  анализа действующих веществ в рабочих растворах используется описанная выше   (п. 6.5.) методика двухфазного титрования с той лишь разницей, что  раствор додецилсульфата натрия (5 см3) титруется самими рабочими растворами.

Массовую долю четвертичных аммониевых солей (суммарно) в рабочих растворах  (Y) в процентах вычисляют по формуле:

0,00137 . V  . К . 100.

Y  =    ----------------------------------- ,

V1

где 0,00137 – масса суммы ЧАС, соответствующая 1 см3 раствора

додецилсульфата  натрия концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) =

0,004 моль/дм3, г;

V -  объем      титруемого    раствора     додецилсульфата      натрия

концентрации  С (С12Н25SO4Nа) = 0,004моль/дм3, равный 5 см3;

К  - поправочный     коэффициент     раствора    додецилсульфата

натрия    концентрации С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3;

V1 - объем раствора средства «ДЕЗЭФЕКТ-САНИТ», израсходованный

на  титрование, см3;

6.7. КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ СОЛЕЙ  В СМЫВНЫХ ВОДАХ  С  ОБОРУДОВАНИЯ

Содержание четвертичных аммониевых солей в смывных водах контролируют фотоколориметрическим методом с использованием комплексного красителя (эозин Н и сульфат меди).

6.7.1. Оборудование и реактивы

Весы аналитические любой марки, обеспечивающие измерение массы с погрешностью не более 0,0002 г.

Фотоэлектроколориметр ФЭК-056 или другой марки с аналогичными метрологическими характеристиками.

Колбы мерные 2-25-2 по ГОСТ 1770-74.

Пипетки  4-1-1, 6-1-5,  6-1-10 по ГОСТ 20292-74.

Эозин-Н (индикатор) по ТУ 6-09-183-73, 0,05% водный раствор.

Медь сернокислая по ГОСТ 897-68.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Вода питьевая по СанПиН 2.1.4.559-96, используемая для промывания технологического оборудования.

Подготовка к анализу

6.7.2.  Приготовление раствора красителя

50 мг эозина растворяют в 100 см3  дистиллированной воды, затем прибавляют 50 мг меди сернокислой  и взбалтывают. Получается мутный  раствор красного цвета.

Раствор красителя следует готовить перед использованием. Годен он к использованию в течение 6 часов после приготовления, и перед каждым отбиранием  раствора его следует взбалтывать.

6.7.3. Проведение анализа

В мерные колбы вместимостью 25 см3  до метки наливают анализируемые смывные воды и образец сравнения. Образцом сравнения служит  вода, используемая для промывания оборудования. Отбирают ее до поступления  на промывание оборудования.

К смывным водам  и образцу сравнения  в мерные колбы прибавляют по 0,5 см3 раствора красителя и после 5-минутного выдерживания  определяют  оптическую плотность  при длине волны 540 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 50 мм  относительно образца  сравнения.

Процесс промывания оборудования продолжают до нулевого уровня оптической плотности, который достигается при содержании ЧАС  0,6 мг/ дм3 и менее. После достижения нулевого значения оптической плотности  промывание продолжают еще 2 минуты.

Чувствительность метода -  0,6 мг/дм3.

СОГЛАСОВАНО:

Зам.генерального директора

ЗАО «Центр дезинфекции»                                                             Н.П. Ярмак